双轴自复位拉链式快速门技术条件

| 技术类型名称 | 扼要技术描述 |
| --- | --- |
| 适用范围 | 室外用门 |
| 最大尺寸（mm） | 5500×5500 |
| 运行速度 | 开启：1.7m/S；关闭：0.8m/S |
| 颜色 | 红、橙、蓝、灰常用颜色可选 |
| 电机 | 伺服电机/220V/1.5kW |
| 减速机 | 伞齿高效减速机 |
| 框架与轨道材质 | 无花镀锌钢（或无花渗铝板） |
| 双轴驱动结构 | 双轴驱动，双轴外径相等，且壁厚大等于3.0mm。轴1缠绕门帘布；轴2两侧装配25齿齿轮，通过驱动拉链式齿牙带动门帘运行，以确保强大负压环境中门帘下降无卡顿。 |
| 门帘 | 整张门帘结构，无任何金属抗风肋条（包括横梁）或滑轮，门帘左右两侧设计有拉链式齿牙（独立齿牙、连排组装）。 |
| 齿牙单换结构 | 门帘齿牙由于磨损严重或者受外力损伤后，可单颗更换，操作简便，减少维修成本（供应商需提供样品确认）。 |
| 安全软底边 | 软底边保护功能，无任何硬质金属横梁，确保人车安全。 |
| 视窗 | 可选矩形视窗或可视条窗。 |
| 安全保护 | 横向水平对射光电和垂直主动扫描传感器组合，从上向下扫描，性能等级PLD,2类。保护面成长条形，而不是扇形，门在关闭状态下有移动物体经过不开门，避免误开门带来的空气对流，最大限度保持室内温度。 |
| 平衡配重 | 通过反向物理配重，平衡门体自身重量，减轻电机负担，延长使用寿命。 |
| 轨道减震结构 | 双侧轨道在强风压状态下可释放10mm，缓解门帘拉伸强度，延长使用寿命。 |
| 脱轨自复位功能 | 门帘被撞脱轨后，具备自行复位功能（无需人工，不影响正常使用）。 |
| 抗风载荷 | 700N/m² |
| 防水性能 | 1级(30N/m²) |
| 气密性 | 2级(12m³/ m²/h 50帕) |
| 防热损性能 | 6.02W/(m²K) |
| 使用寿命 | 1,000,000个循环周期 |